小论文完成方案基于 3D 点云到二维栅格地图生成优化的室内移动机器人 AMCL 鲁棒定位研究

环境：Ubuntu 18.04 | ROS Melodic | Scout Mini | 16 线激光雷达 | Python 2.7 | Word 文档可编辑

一、论文选题、创新点与研究目标

## 1.1 推荐题目

中文：基于 16 线激光雷达的三维点云到二维占据栅格地图生成优化与 AMCL 鲁棒定位研究

英文：Research on 3D Point Cloud to 2D Occupancy Grid Map Generation Optimization and Robust AMCL Localization for Indoor Mobile Robots

1.2 研究背景、问题定义与研究动机

室内自主移动机器人的定位精度直接决定导航任务的成败。对于 16 线激光雷达系统，原始三维点云必须先投影为二维占据栅格地图，才能供 AMCL（自适应蒙特卡洛定位）使用。然而，在实际工程部署中，点云到二维地图的投影过程常常引入三类问题：

传感器稀疏性：16 线激光雷达在水平方向虽有 360° 覆盖，但竖直分辨率低，在走廊、门框等细长结构处扫描点密度不足，导致建出的墙体像素断断续续、不闭合；

噪点与反射干扰：激光在镜面地板、玻璃幕墙处产生多次反射，形成散点云，投影到二维地图后变为孤立黑点，干扰 AMCL 粒子权重计算；

未知区域过多：hector_slam 仅在机器人经过区域更新地图，未访问区域保持"未知（-1）"，AMCL 无法利用未知区域的隐含约束信息进行定位修正，整体鲁棒性下降。

上述三类问题均无法通过调整 AMCL 参数解决，必须从地图质量本身入手。现有方法大多侧重 SLAM 前端改进（更换算法、融合 IMU），对"先验地图后处理提升 AMCL 性能"这一路线关注不足，缺乏系统的地图质量量化指标体系，更缺少面向低线束 LiDAR 走廊场景的专用增强算法。

本研究以 16 线激光雷达原始三维点云为输入，聚焦三维点云到二维占据栅格地图的生成优化、地图质量增强与 AMCL 定位验证，形成“源头优化—结构增强—定位评估”的完整闭环。

## 1.3 三个创新点详解

【创新点一】3D 点云到 2D 栅格地图生成优化

前人问题：现有工作更多关注二维地图后处理，较少从源头优化三维点云到二维栅格地图的生成过程。直接投影会把地面杂点、反射噪声和稀疏扫描误差带入基准地图，造成断墙、虚假障碍和局部空洞。

本文提出：在 pointcloud_to_grid 中优化点云到二维栅格的投影规则，结合地面/墙体分层、噪点剔除和自由空间投票，先提升基准地图 M0 的结构完整性，再进行后续增强。

意义：从源头减少错误占据格与断墙，为后续地图增强和 AMCL 定位提供更高质量的基础地图。

【创新点二】结构感知占据栅格地图后处理与补全算法

前人问题：少数工作主要关注后处理修补，较少在生成阶段直接优化三维点云到二维栅格地图的投影过程。若直接投影，会把地面杂点、反射噪声和稀疏扫描误差带入地图，造成断墙、虚假障碍和局部空洞。

本文提出：分两层实现地图质量提升。第一层是在 pointcloud_to_grid 中优化点云到二维栅格的投影规则，完成地面/墙体分层、噪点剔除和自由空间投票，提升基准地图 M0 的结构完整性；第二层在此基础上执行后处理增强，用于补墙、去噪与自由区补全。每个阶段均有对应的消融实验验证贡献。

意义：与通用图像滤波相比，源头投影优化与结构感知后处理能够在保留定位关键特征的同时减少噪点和断墙，实验结果表明可显著提升 AMCL 定位 RMSE。

【创新点三】地图质量指标与 AMCL 定位精度的量化关系分析

前人问题：大量文献定性描述"更好的地图带来更好的定位"，但极少有工作给出量化关系数据（如噪点密度降低 X% 对应 AMCL RMSE 降低 Y mm）。

本文提出：通过控制变量的消融实验，分别测量 M0→M1→M2→M3 四个地图版本在相同场景下的 AMCL 定位 RMSE，将每步算法的地图质量指标变化量与定位误差变化量对应分析，初步建立量化关联。

意义：为工程实践提供量化指导（如 Free_Connectivity > 0.85 是实现稳定 AMCL 定位的最低要求），也是论文实验分析部分的核心数据。

## 1.4 推荐投稿目标

以下期刊/会议适合本课题，均在 EI 检索范围内，审稿周期较短（2-4 个月），适合 1-2 个月写作后投稿：

Robot Intelligence Technology and Applications (RiTA) - 国际会议，EI，接收应用型机器人论文

IEEE Access - SCI 期刊，接收速度快，适合系统性工作

《机器人》（国内 EI 核心）- 中文期刊，适合强调实验验证的工程类论文

《计算机工程与应用》（国内 EI）- 适合算法实现类论文

ROBIO (IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics) - 国际 EI 会议

【注意】 以学校毕业要求为准，提前确认导师和学校对"符合毕业要求的论文"的具体定义（SCI/EI/核心期刊/级别要求），再决定投稿目标。

# 二、必备基础知识（阅读本方案前建议先了解）

## 2.1 Hector SLAM 原理

Hector SLAM 是 2011 年由 Kohlbrecher 等人提出的二维激光 SLAM 算法，其最大特点是不依赖里程计（odometry-free）。

核心原理：

地图表示：维护一张浮点型占据概率地图，每格存储 0.0（空闲）到 1.0（占据）之间的连续概率值。

扫描匹配：每帧激光扫描到来时，用 Gauss-Newton 迭代法最大化当前扫描与已有地图的似然，求解机器人姿态增量 (dx, dy, dθ)。

多分辨率：维护多层分辨率地图（粗→细），在粗分辨率层求初始估计，再在细分辨率层精细优化，防止陷入局部最优。

地图更新：确定姿态后，沿激光射线进行 Bresenham 光线投射，更新空闲/占据概率。

【注意】 Hector SLAM 对激光扫描频率要求较高（推荐≥10Hz），低频输入或快速转动容易产生累积误差。对于平移特征缺乏的走廊场景（长直走廊）尤其容易发生纵向漂移。

【提示】 如果建图过程中激光扫描匹配频繁失败，先检查 /scan 话题频率（rostopic hz /scan），再检查机器人运动速度是否过快。

## 2.2 占据栅格地图基础

ROS 中的占据栅格地图（OccupancyGrid）是一张二维网格，每格取值：

-1：未知（Unknown）——机器人激光从未覆盖此区域

0：空闲（Free）——激光穿过此格，说明此处无障碍

100：占据（Occupied）——激光终止于此格，说明此处有障碍

map_server 存储格式：

PGM 文件（.pgm）：8 位灰度图，像素值 0=黑（占据），255=白（空闲），128=灰（未知）。注意：这与 ROS 话题中的数值对应关系，受 YAML 文件中 negate 参数控制。

YAML 文件（.yaml）：记录地图元数据，包含 image（PGM文件名）、resolution（米/格，如0.05）、origin（左下角在世界坐标系的 [x, y, θ]）、occupied_thresh（PGM像素值/255 超过此阈值视为占据，默认0.65）、free_thresh（低于此值视为空闲，默认0.196）、negate（是否翻转颜色语义，通常为0）。

【注意】 地图保存后的分辨率由 map_resolution 参数决定，一旦保存后不要用文本编辑器手动修改 YAML 的 resolution，否则地图物理尺寸变错，AMCL 完全无法定位。

【提示】 用 Python 读取 PGM 可直接用 PIL/Pillow 的 Image.open()，读取后 np.array() 得到 uint8 矩阵，值0=黑（障碍）、205=灰（未知）、254=白（空闲），与 YAML 的 free/occupied thresh 阈值相关。

## 2.3 AMCL 原理（自适应蒙特卡洛定位）

AMCL 是 ROS Navigation Stack 的核心定位包，基于粒子滤波（Particle Filter）实现。

工作流程（三步循环）：

①预测步（Motion Update）：每次机器人运动 (dx, dy, dθ)，根据里程计运动模型，对每个粒子加噪声，预测新姿态分布；

②更新步（Sensor Update）：每帧激光到来时，用激光传感器模型计算每个粒子姿态下的激光似然，乘以粒子权重；

③重采样步（Resampling）：按权重比例重新采样粒子，低权重粒子消亡，高权重粒子复制，保持粒子总数稳定。

AMCL 关键参数（amcl.launch 中）：

min_particles / max_particles（默认100/5000）：粒子数范围。粒子太少定位不稳，太多计算慢。走廊场景建议 min=200, max=3000。

update_min_d / update_min_a（默认0.2m / π/6）：触发更新的最小运动量。太大则更新延迟，太小则计算过频。推荐 0.1m / 0.1rad。

laser_max_beams（默认30）：每帧激光用于更新的光束数量。16线雷达水平360°约1000束，取30束已足够，增大不显著提升精度但增加计算量。

laser_model_type（默认likelihood_field）：激光模型类型。likelihood_field 对小噪点鲁棒，beam 模型更精确但计算量大。走廊建议用 likelihood_field。

odom_model_type（默认diff）：里程计模型。Scout Mini 是差速底盘，用 diff-corrected（更准确的版本）。

laser_sigma_hit（默认0.2）：似然场模型的高斯核宽度，控制激光束与地图墙体的"吸引范围"。地图墙体断裂严重时可适当增大（如0.3），给粒子更大容错空间。

recovery_alpha_slow / recovery_alpha_fast（默认0.001 / 0.1）：控制随机粒子注入速率。当粒子云退化时自动注入随机粒子实现恢复。

【注意】 AMCL 需要已知的先验地图（/map 话题），以及初始姿态估计（通过 RViz 的 2D Pose Estimate 或发布 /initialpose）。若初始姿态误差过大（>1m 或 >45°），AMCL 可能无法收敛，需要手动重新初始化。

## 2.4 本课题相关的 ROS 话题说明

| 话题名 | 消息类型 | 发布者 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| /velodyne_points | sensor_msgs/PointCloud2 | lslidar 驱动 | 原始三维点云（16线），hector_slam不直接用，需先转/scan |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | pointcloud_to_laserscan | 二维激光扫描，hector_slam 和 AMCL 的输入 |
| /map | nav_msgs/OccupancyGrid | map_server | 全局地图，AMCL 定位参考 |
| /amcl_pose | geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped | amcl | AMCL 估计的机器人位姿（含协方差），实验数据记录目标 |
| /tf | tf2_msgs/TFMessage | 各节点 | 坐标系变换树，map→odom→base_link→laser_link |
| /odom | nav_msgs/Odometry | Scout Mini 底盘 | 里程计数据，AMCL 运动模型输入 |
| /initialpose | geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped | RViz/用户 | 给 AMCL 设置初始位姿 |

## 2.5 TF 坐标系理解（重点）

本项目的坐标系链为：map → odom → base_link → laser_link（或 lslidar_link）

map：全局地图坐标系，由 map_server 和 AMCL 维护，原点在地图左下角（YAML 中 origin 的前两个值）；

odom：里程计坐标系，随时间漂移，base_link 相对于 odom 的变换由底盘里程计积分给出；

base_link：机器人本体坐标系，定义在机器人中心；

laser_link：激光雷达坐标系，与 base_link 之间有静态变换（高度偏移 + 旋转偏移）。

【注意】 本项目激光雷达 0° 方向在小车正右方（而非正前方），意味着 laser_link 相对 base_link 绕 Z 轴旋转了 -90°。这个外参必须在 URDF 或 static_transform_publisher 中正确设置，否则 AMCL 的激光模型会和地图错位，定位失败。

# 验证 TF 命令：

rosrun tf view_frames && evince frames.pdf  # 查看完整 TF 树

rosrun tf tf_echo map base_link            # 查看机器人在地图中的实时位姿

rosrun tf tf_echo base_link lslidar_link   # 验证激光雷达外参

# 三、系统架构与技术路线

本论文的总体技术路线如下，共分六个阶段，各阶段环环相扣：

阶段1  数据采集：用 Scout Mini + 16线LiDAR 录制 rosbag，包含 /velodyne_points、/tf、/odom；

阶段2  地图生成：在 pointcloud_to_grid 中优化三维点云到二维栅格的投影，转换为基准二维地图 M0（PGM + YAML）；

阶段3  地图质量评估：对 M0 计算5个量化指标，确定投影优化与后处理的优化目标；

阶段4  地图后处理：在投影优化结果基础上执行噪点去除→主结构提取→边界修复→自由区补全，生成 M1/M2/M3；

阶段5  定位实验：对 M0/M1/M2/M3，分别用 AMCL 在真实场景中测量定位精度，验证地图生成优化对定位的影响；

阶段6  分析与撰写：对比实验数据，绘制图表，撰写论文。

可修改范围：本项目仅修改 my_navigation 和 pointcloud_to_grid 文件夹，地图后处理脚本位于 pointcloud_to_grid/scripts/。禁止修改 hector_slam、lslidar_ros、ugv_sdk 等第三方包。

# 四、第一阶段：环境准备（含逐条命令）

4.1 系统与 ROS 环境验证与依赖确认

在 Ubuntu 机器（或虚拟机）上执行以下检查，确保环境正常再开展实验：

# 1. 确认 Ubuntu 版本（应为 18.04）

lsb_release -a

# 2. 确认 ROS 版本（应为 melodic）

rosversion -d

# 3. 确认 ROS 环境已 source

echo $ROS_DISTRO    # 应输出 melodic

echo $CMAKE_PREFIX_PATH  # 应包含 /opt/ros/melodic 和你的工作空间

# 4. 确认工作空间已编译且 source

cd ~/scout_0_ws && catkin_make 2>&1 | tail -5

source devel/setup.bash

# 5. 确认 hector_slam 包可用

rospack find hector_slam    # 若报 not found，需安装

sudo apt-get install ros-melodic-hector-slam -y

# 6. 确认 AMCL 可用

rospack find amcl

# 7. 确认 map_server 可用

rospack find map_server

# 8. 确认 pointcloud_to_laserscan 可用（将3D点云转2D扫描）

rospack find pointcloud_to_laserscan

sudo apt-get install ros-melodic-pointcloud-to-laserscan -y  # 若未安装

## 4.2 安装 hector_slam（若尚未安装）

sudo apt-get update

sudo apt-get install ros-melodic-hector-slam ros-melodic-hector-mapping -y

# 验证安装

rospack find hector_mapping

【注意】 hector_slam 的核心节点是 hector_mapping，不是 hector_slam_launch 中的名字。确认包名后再写 launch 文件中的 pkg 参数。

## 4.3 硬件连接与启动

① Scout Mini 底盘连接：

USB 转 CAN 模块连接到上位机，确认设备出现（ls /dev/ttyUSB* 或 ls /dev/can0）

启动底盘驱动：roslaunch scout_bringup scout_mini_minimal.launch

验证：rostopic echo /odom（应有周期性输出）

验证：rostopic echo /scout_status（应有电量、运动状态）

② 16线激光雷达连接：

网线直连上位机，配置静态 IP 192.168.1.102（与雷达 IP 192.168.1.200 同网段）

启动驱动：roslaunch lslidar_driver lslidar_c16.launch

验证频率：rostopic hz /velodyne_points（应约 10-20 Hz）

在 RViz 中添加 PointCloud2 显示 /velodyne_points，确认点云形状正常（应为16圈环形点云）

③ 3D点云转2D激光扫描：

roslaunch pointcloud_to_laserscan sample_node.launch

# 或在自定义 launch 中配置：

# <node pkg="pointcloud_to_laserscan" type="pointcloud_to_laserscan_node" name="pc2scan">

#   <remap from="cloud_in" to="/velodyne_points"/>

#   <param name="min_height" value="0.05"/>  <!-- 去地面 -->

#   <param name="max_height" value="1.5"/>   <!-- 去天花板 -->

#   <param name="range_min" value="0.1"/>

#   <param name="range_max" value="20.0"/>

# </node>

rostopic hz /scan  # 应与 /velodyne_points 频率相近

## 4.4 TF 外参配置（关键步骤）

本项目激光雷达 0° 方向在小车正右方，需要配置正确的 base_link→lslidar_link 静态变换：

# 在 launch 文件中添加（或放入 robot_description URDF）：

# <node pkg="tf" type="static_transform_publisher" name="base_to_laser"

#       args="0 0 0.3 -1.5708 0 0 base_link lslidar_link 50"/>

# 参数含义：x=0 y=0 z=0.3（雷达高度0.3m），yaw=-π/2（-1.5708 rad，即0°朝右）

# 验证：

rosrun tf tf_echo base_link lslidar_link

【注意】 如果外参配置错误，hector_slam 建出的地图会旋转90°，AMCL 完全无法匹配。这是最常见的配置失败原因。每次重新建图前必须先验证 TF。

## 4.5 环境准备常见问题（10条）

问题：catkin_make 报 "package not found"。解决：在 ~/scout_0_ws/src 下检查是否存在对应包的 CMakeLists.txt 和 package.xml。

问题：roslaunch 启动后立刻退出，无错误信息。解决：加 output="screen" 参数，或用 roslaunch --screen 查看 stderr。

问题：/scan 话题无输出。解决：先检查 /velodyne_points 是否有数据，再检查 pointcloud_to_laserscan 节点是否正常启动（rosnode list）。

问题：雷达驱动报 "cannot open device"。解决：检查 IP 配置，ping 192.168.1.200，若不通检查网卡静态 IP 设置。

问题：底盘驱动报 "CAN bus not found"。解决：lsmod | grep can，检查 CAN 驱动是否加载；sudo modprobe can_raw && sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000。

问题：tf_echo 一直等待，无输出。解决：rosrun tf view_frames 查看 TF 树是否存在断裂（broken chain）。

问题：RViz 中 PointCloud2 显示异常（点云散乱）。解决：检查 Fixed Frame 是否与 /velodyne_points 的 frame_id 一致（通常是 lslidar_link）。

问题：hector_slam 包安装后 rospack find 找不到。解决：source /opt/ros/melodic/setup.bash，然后再次 rospack find。

问题：catkin_make 成功但 source 后新包仍找不到。解决：source ~/scout_0_ws/devel/setup.bash，而不是 source /opt/ros/melodic/setup.bash。

问题：SSH 远程登录时 RViz 无法打开（DISPLAY 错误）。解决：ssh -X 用户名@ip 并确认本地有 X Server（Windows 用 VcXsrv 或 MobaXterm）。

# 五、第二阶段：数据采集

5.1 点云数据采集与建图策略

建图质量的上限由数据质量决定。以下策略可最大化 hector_slam 建图效果：

路线规划（重要）：

路线1：沿实验区域外圈慢速行驶1-2圈（速度 ≤0.3 m/s，角速度 ≤0.3 rad/s）——提供完整的墙体覆盖；

路线2：从一端走到另一端，再折返（直线往返2次）——增加长走廊中段的扫描密度；

路线3：中间若有支路或房间，每个都进入并在内部转一圈——确保这些区域不全是未知格；

重复：同一路线录制 3 个不同的 bag（用于评估建图一致性），命名 mapping_01.bag / 02 / 03。

【注意】 快速转弯是 hector_slam 累积误差的主要来源。遥控时保持匀速，转弯时先停下再转，或减速到 ≤0.1 m/s 再转弯。

【提示】 建图区域最好在早晨或夜间光线稳定、人员少时进行，避免行人遮挡激光产生动态障碍点。

5.2 定位实验数据策略

定位实验需要将机器人精确放置在已知参考点。参考点选取原则：

每个参考点附近需有明显的激光特征（墙角、门框等），便于人工标定真值；

参考点数量：至少6个，分布在地图不同区域（不要都在同一段走廊）；

真值获取：用卷尺或激光测距仪测量参考点相对某固定墙角的位置，精度控制在 ±2cm；

在地图文件旁边建立参考点记录表（见第十一章数据管理）。

## 5.3 rosbag 录制命令

# 建图数据录制（必须包含的话题）

mkdir -p ~/paper_exp/bags

rosbag record -O ~/paper_exp/bags/mapping_01.bag \

/velodyne_points \

/scan \

/tf \

/tf_static \

/odom \

/clock

# 定位实验录制（回放验证用）

rosbag record -O ~/paper_exp/bags/localization_01.bag \

/scan /tf /tf_static /odom

# 查看录制结果

rosbag info ~/paper_exp/bags/mapping_01.bag

【注意】 录制时必须包含 /tf 和 /tf_static，否则回放时坐标系变换丢失，hector_slam 无法建图。

【提示】 若磁盘空间紧张，可用 --lz4 压缩参数：rosbag record --lz4 -O mapping_01.bag /scan /tf /tf_static /odom

## 5.4 数据质量检验

# 1. 检查各话题是否有数据及频率

rosbag info mapping_01.bag | grep -E "topic|duration|messages"

# 2. 回放验证（不执行 hector_slam，只看 RViz 中激光是否正常）

roscore &

rosrun rviz rviz &

rosbag play mapping_01.bag

# 3. 在 RViz 中检查：

# - Fixed Frame 设为 lslidar_link 或 odom

# - 添加 LaserScan 显示 /scan，确认激光扫描形状正确

# - 添加 TF 显示，确认坐标系树完整

# 六、第三阶段：Hector SLAM 建图（详细操作）

6.1 点云到地图生成关键参数详解

以下参数在 hector_mapping.launch 的 <param> 标签中配置：

| 参数名 | 默认值 | 推荐值 | 含义说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| map_resolution | 0.025 | 0.05 | 地图每格分辨率（米）。0.05 即每格5cm，与 AMCL 和 move_base 推荐分辨率一致。越小越精细但建图越慢。 |
| map_size | 1024 | 2048 | 地图栅格数（正方形边长）。2048格×0.05m=102.4m，覆盖一般室内场景足够。 |
| map_start_x/y | 0.5 | 0.5 | 初始机器人在地图中的相对位置（0.5=中心）。走廊建议 x=0.5, y=0.2（偏一侧）。 |
| map_update_distance_thresh | 0.4 | 0.2 | 触发地图更新的最小平移量（米）。减小有助于走廊场景精细建图。 |
| map_update_angle_thresh | 0.9 | 0.3 | 触发地图更新的最小旋转量（弧度）。减小有助于捕捉转弯处细节。 |
| laser_z_min_value | -1.0 | -0.3 | 接受的最小激光高度（相对 laser_link）。过滤地面反射。 |
| laser_z_max_value | 1.0 | 1.2 | 接受的最大激光高度。过滤天花板反射。 |
| free_factor | 0.4 | 0.4 | 空闲概率更新因子（0-1）。越小空闲区域更快收敛到白色。 |
| occupied_factor | 0.9 | 0.85 | 占据概率更新因子（0-1）。越大墙体越快变黑但噪声也越黑。降低可减少噪点。 |
| pub_drawings | false | true | 发布调试用地图可视化话题，建议建图时开启便于RViz监控。 |

6.2 地图生成 launch 文件示例

<!-- hector_mapping_custom.launch -->

<launch>

<!-- 设置使用 bag 中的时钟 -->

<param name="/use_sim_time" value="true"/>

<!-- 点云转激光（若 bag 中只有 /velodyne_points）-->

<node pkg="pointcloud_to_laserscan" type="pointcloud_to_laserscan_node" name="pc2scan">

<remap from="cloud_in" to="/velodyne_points"/>

<param name="min_height" value="0.1"/>

<param name="max_height" value="1.5"/>

</node>

<!-- hector_mapping 核心节点 -->

<node pkg="hector_mapping" type="hector_mapping" name="hector_mapping" output="screen">

<param name="base_frame"     value="base_link"/>

<param name="odom_frame"     value="base_link"/>  <!-- 不用里程计 -->

<param name="map_frame"      value="map"/>

<param name="scan_topic"     value="/scan"/>

<param name="map_resolution" value="0.05"/>

<param name="map_size"       value="2048"/>

<param name="update_factor_free"    value="0.4"/>

<param name="update_factor_occupied" value="0.85"/>

<param name="map_update_distance_thresh" value="0.2"/>

<param name="map_update_angle_thresh"    value="0.3"/>

</node>

</launch>

## 6.3 建图操作步骤（逐步命令）

# 终端1：启动 hector_slam（建图）

roslaunch my_navigation hector_mapping_custom.launch

# 终端2：回放录制数据

rosbag play ~/paper_exp/bags/mapping_01.bag --clock --pause

# 按空格开始回放，按空格暂停

# --clock 参数必须有，配合 use_sim_time:=true

# 终端3：RViz 实时观察

rosrun rviz rviz

# 在 RViz 中添加：Map（话题 /map）、LaserScan（/scan）、TF

# 回放完毕后，终端4：保存地图

mkdir -p ~/paper_exp/maps/M0_baseline

rosrun map_server map_saver -f ~/paper_exp/maps/M0_baseline/M0_baseline

# 生成：M0_baseline.pgm + M0_baseline.yaml

【注意】 map_saver 必须在 hector_mapping 节点仍运行时执行（/map 话题需要仍在发布），否则保存的是空地图。

【提示】 建图过程中注意 RViz 中 /scan 的激光点应与地图墙体边界对齐。如果激光点明显偏离墙体，说明 TF 外参有误或扫描匹配失败。

## 6.4 建图质量初步判断（RViz 观察要点）

好的地图：墙体为连续黑色线条，走廊通道为清晰白色，噪点少，角落清晰；

问题信号1：激光点与墙体黑色格不对齐 → 外参错误或扫描匹配累积误差大；

问题信号2：走廊墙体多次描绘（出现"重影"墙线）→ 机器人运动太快，扫描匹配失败；

问题信号3：大量灰色未知区 → 机器人路线不完整，未覆盖这些区域（需要再补充路线）；

问题信号4：回到起点时起点处地图不闭合（存在偏移）→ hector_slam 累积误差，尝试减速重录；

## 6.5 建图常见失败原因与解决方法（12条）

失败：hector_mapping 启动后立即报 "scan_topic /scan not found"。解决：先启动 pointcloud_to_laserscan，再启动 hector_mapping，确认 rostopic list 中有 /scan。

失败：地图一直全灰，无任何黑色或白色。解决：检查 use_sim_time 是否为 true（bag 回放时必须），检查 scan_topic 参数是否与实际话题名一致。

失败：回放完毕地图只有部分区域建出（大量区域全灰）。解决：路线覆盖不完整，在未覆盖区域补录 bag；或检查激光的 range 设置（max_height/min_height 过于限制导致点云为空）。

失败：建图中途 hector_mapping 崩溃（Segmentation fault）。解决：增大 map_size（如2048→4096），确保地图不越界。

失败：地图有严重的"回路不闭合"，起点与终点偏移>1m。解决：检查地板是否是镜面（产生多次反射），降低 update_factor_occupied 减少噪点影响；减慢录制速度。

失败：地图分辨率不对，1格=1m而非0.05m。解决：检查 map_resolution 参数，确认单位是米而非厘米。

失败：map_saver 保存后的地图是空白图（全白或全灰）。解决：确认 rosrun map_server map_saver 执行时 /map 话题仍在发布；用 rostopic echo -n 1 /map/info 检查地图大小。

失败：保存的 YAML 中 origin 是 [0,0,0]，不是地图左下角坐标。解决：这是 map_saver 的正常行为，map_saver 输出的 origin 是相对建图起点的偏移，通常不是问题。

失败：换了一个 bag 重新建图，发现地图和之前的 bag 坐标系不对齐。解决：hector_slam 每次建图坐标系独立，需要手动对齐或用同一参考墙角校正。

失败：激光扫描中有明显的"圆弧"噪声（非实际墙体）。解决：这是反射导致的假目标，减小 max_height 或在 pointcloud_to_laserscan 中设置 intensity_min_threshold 过滤低强度反射点。

失败：地图中有大量孤立黑点（噪点）。解决：这正是本论文要解决的问题，使用 M1/M2/M3 增强算法处理。

失败：建图中途突然出现地图跳变（瞬间大偏移）。解决：机器人转弯太快导致扫描匹配失败，降低角速度到 ≤0.2 rad/s；增大 laser_max_range 可适当增加稳健性。

# 七、第四阶段：地图质量指标体系

7.1 为何需要量化指标

视觉判断"地图好不好"主观且不可重复。本论文提出 5 个可计算的指标，输出为数值，支持不同版本地图的客观横向比较，也是论文实验部分的核心数据。

## 7.2 五个指标定义与计算

【指标1】墙体连续度 Wall_Continuity（值越大越好，理想值 > 0.8）

物理含义：障碍格的连通性。若所有障碍格连成一片大结构（代表真实墙体），则值接近1；若大量孤立散点，则值接近0。

计算方法：对 PGM 图中黑色像素（值≤占据阈值）做连通域分析，最大连通域像素数 / 全部障碍像素数。

# Python 2.7 计算示例（使用 scipy）

import numpy as np

from scipy import ndimage

img = np.array(Image.open("M0_baseline.pgm"))  # uint8

occupied = (img < 50)  # 黑色格

labeled, n = ndimage.label(occupied)

sizes = ndimage.sum(occupied, labeled, range(1, n+1))

wall_continuity = float(max(sizes)) / float(occupied.sum()) if occupied.sum() > 0 else 0.0

【指标2】自由区连通度 Free_Connectivity（值越大越好，理想值 > 0.85）

物理含义：可行驶区域的连通性。若所有自由格连成一片，机器人可以到达任何自由位置，AMCL 粒子扩散充分；若碎片化，说明通道被不合理障碍截断。

计算方法：对 PGM 图中白色像素（值≥空闲阈值）做连通域分析，最大连通域像素数 / 全部自由像素数。

【指标3】噪点密度 Noise_Density（值越小越好，理想值 < 0.005）

物理含义：每平方米地图面积内的孤立小障碍域数量。孤立障碍代表激光反射噪点，干扰 AMCL 权重计算。

计算方法：对障碍格做连通域分析，统计面积 < 阈值（推荐5格，即 5×0.05m×0.05m = 0.0125 m²）的连通域数量，除以地图总格数。

【指标4】边界清晰度 Boundary_Sharpness（值越大越好，理想值 > 50.0）

物理含义：在障碍格和自由格的交界处，像素值的梯度幅度均值。梯度大说明墙体边界锐利清晰，有利于 AMCL 的似然场模型精确匹配。

计算方法：用 Sobel 算子计算 PGM 图的梯度幅度，只在障碍-自由边界处（两侧各1格）取均值。

from scipy.ndimage import sobel

img_float = img.astype(float)

sx = sobel(img_float, axis=0); sy = sobel(img_float, axis=1)

grad = np.hypot(sx, sy)

# 只在边界处计算：膨胀occupied再取异或得到边界mask

boundary = ndimage.binary_dilation(occupied) & (~occupied)

sharpness = grad[boundary].mean() if boundary.any() else 0.0

【指标5】未知区比例 Unknown_Ratio（值越小越好，理想值 < 0.1）

物理含义：地图中未知格（PGM 灰色格，值约128-205）占总格数的比例。未知区过多说明建图路线覆盖不完整，或处理算法未补全通行区域，AMCL 在未知区无法正常定位。

计算方法：(总格数 - 障碍格数 - 自由格数) / 总格数。

## 7.3 计算脚本组织建议

在 pointcloud_to_grid/scripts/ 下新建 compute_map_metrics.py（Python 2.7），接受地图 YAML 路径和 PGM 路径，输出 JSON 格式的5个指标值，便于后续批量对比。

# 用法示例：

python2 compute_map_metrics.py --yaml M0_baseline.yaml

# 输出：{"wall_continuity": 0.72, "free_connectivity": 0.61, "noise_density": 0.012, ...}

【注意】 由于本项目使用 Python 2.7（ROS Melodic），脚本必须用 #!/usr/bin/env python2 开头，若注释含中文必须加 # -*- coding: utf-8 -*-，或改用英文注释。scipy 用法与 Python3 版本相同，但需确认已安装：pip2 install scipy。

# 八、第五阶段：地图后处理增强算法（核心）

8.1 四个地图版本定义

| 版本 | 处理步骤 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 原始 hector_slam 输出，不做任何后处理 | 消融实验基准 |
| M1 | M0 + 形态学去噪（去除小面积障碍连通域） | 验证去噪贡献 |
| M2 | M1 + 主结构提取（保留最大障碍连通域，删除所有其他障碍） | 验证主结构提取贡献 |
| M3 | M2 + 断墙修复（形态学闭运算）+ 自由区补全（形态学开运算） | 完整算法效果 |

## 8.2 每个处理步骤的原理与参数

【步骤1：形态学去噪（M0→M1）】

原理：对源头优化后地图中的障碍格做连通域分析（8连通），找出所有连通域；将面积小于阈值 S_min（推荐 5-10 格）的连通域从障碍格改为未知格（不改为自由格，避免误开通道）。

OpenCV 实现：

import cv2, numpy as np

# img: uint8，0=障碍，254=自由，205=未知

occupied_mask = (img < 50).astype(np.uint8) * 255

n_labels, labels, stats, _ = cv2.connectedComponentsWithStats(occupied_mask, connectivity=8)

result = img.copy()

for label in range(1, n_labels):

if stats[label, cv2.CC_STAT_AREA] < S_min:

result[labels == label] = 205  # 置为未知

参数选择：S_min 过小则去噪效果弱，过大则真实小障碍物被误删。建议从 S_min=3 开始，在 RViz 中目视检查，逐步增大到 S_min=8，以"孤立散点基本消失但小墙角不丢失"为准。

【步骤2：主结构提取（M1→M2）】

原理：在源头投影优化后的地图中，真实墙体通常由较大的连续障碍格组成；噪点和小障碍仍是面积很小的连通域。优先保留面积超过阈值的稳定结构，删除极小孤立障碍格。

注意：如果实验区域有多段独立的墙体（如 U 形走廊两段墙）且两段不相连，此步骤会误删第二大连通域。遇到这种情况，改为"保留面积 > M1 中最大连通域面积的 15% 的所有连通域"。

n_labels, labels, stats, _ = cv2.connectedComponentsWithStats(occupied_mask, connectivity=8)

sizes = stats[1:, cv2.CC_STAT_AREA]  # 跳过背景（label=0）

max_area = sizes.max()

result = img.copy()

for label in range(1, n_labels):

if stats[label, cv2.CC_STAT_AREA] < max_area * 0.15:  # 保留>15%的连通域

result[labels == label] = 205

【步骤3：断墙修复（M2→M3 第一部分）】

原理：形态学闭运算（先膨胀后腐蚀）可以填补障碍格中的小间隙。对障碍格做闭运算，使原本断开 2-3 格的墙体段重新相连。

OpenCV 实现：

kernel_close = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3))  # 3x3 核

occupied_mask_closed = cv2.morphologyEx(occupied_mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel_close)

参数选择：核大小影响填补间隙的最大长度。3×3 核可填补约 1 格间隙（0.05m），5×5 核可填补约 2 格。建议从 3×3 开始，确保不把真实通道（宽 >3 格）填死。

【注意】 闭运算核不能过大，否则会将走廊通道"堵死"（障碍格向通道内膨胀）。每次修改核大小后必须在 RViz 中检查地图是否仍有完整通行路径。

【步骤4：自由区补全（M2→M3 第二部分）】

原理：在主结构确定后，围绕墙体内侧的走廊区域理论上都应是自由格，但由于建图覆盖不完整，部分区域仍是未知格。用形态学膨胀将已有自由格向未知格扩展，同时不覆盖障碍格。

free_mask = (img > 200).astype(np.uint8) * 255  # 自由格

kernel_dilate = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))

free_expanded = cv2.dilate(free_mask, kernel_dilate)

# 确保不覆盖障碍格

result = img.copy()

result[(free_expanded > 0) & (result == 205)] = 254  # 仅将未知格改为自由

效果：减少未知区比例，扩大 AMCL 可用区域。

## 8.3 完整处理流程串联

建议将以上四步封装成一个脚本 enhance_map.py，支持命令行参数选择处理级别：

# 用法：

python2 enhance_map.py --input M0_baseline.yaml --output M1 --level 1  # 仅去噪

python2 enhance_map.py --input M0_baseline.yaml --output M2 --level 2  # 去噪+主结构

python2 enhance_map.py --input M0_baseline.yaml --output M3 --level 3  # 完整算法

脚本输出：每个版本的 PGM + YAML 文件，YAML 的 origin/resolution 与 M0 完全相同，仅 image 字段改为新 PGM 文件名。

【注意】 M1/M2/M3 的 YAML origin 必须与 M0 完全一致。如果修改了 origin，AMCL 定位坐标系与物理场景对应关系会错乱，所有定位实验数据无效。

## 8.4 生成可视化对比图

每个步骤结束后生成对比图，用于论文图2（四版本地图对比）：

import matplotlib.pyplot as plt

fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(16, 4))

for ax, (name, pgm) in zip(axes, [("M0", m0), ("M1", m1), ("M2", m2), ("M3", m3)]):

ax.imshow(pgm, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)

ax.set_title(name); ax.axis("off")

plt.tight_layout()

plt.savefig("~/paper_exp/figures/fig2_map_compare.png", dpi=150, bbox_inches="tight")

# 九、第六阶段：AMCL 定位配置与实验

9.1 AMCL launch 文件示例

<!-- amcl_localization.launch -->

<launch>

<param name="/use_sim_time" value="false"/>  <!-- 实车时设为false -->

<!-- 加载地图 -->

<arg name="map_file" default="$(find my_navigation)/maps/M0_baseline.yaml"/>

<node pkg="map_server" type="map_server" name="map_server" args="$(arg map_file)"/>

<!-- AMCL 节点 -->

<node pkg="amcl" type="amcl" name="amcl" output="screen">

<param name="use_map_topic"       value="true"/>

<param name="min_particles"       value="200"/>

<param name="max_particles"       value="3000"/>

<param name="kld_err"             value="0.05"/>

<param name="update_min_d"        value="0.1"/>

<param name="update_min_a"        value="0.1"/>

<param name="laser_max_beams"     value="60"/>

<param name="laser_model_type"    value="likelihood_field"/>

<param name="laser_sigma_hit"     value="0.2"/>

<param name="laser_z_hit"         value="0.95"/>

<param name="laser_z_rand"        value="0.05"/>

<param name="odom_model_type"     value="diff-corrected"/>

<param name="odom_alpha1"         value="0.1"/>

<param name="odom_alpha2"         value="0.1"/>

<param name="odom_alpha3"         value="0.05"/>

<param name="odom_alpha4"         value="0.05"/>

<param name="resample_interval"   value="1"/>

<remap from="scan" to="/scan"/>

</node>

</launch>

## 9.2 参考点选取与真值标定

选取6个参考点的标准：

每个点距离最近墙角 < 1m（激光特征明显，便于 AMCL 收敛）；

6个点分布在地图的不同区域（不要集中在同一段走廊）；

避免选在长直走廊中间（缺乏横向约束，AMCL 在沿走廊方向误差大）；

避免选在大面积开放区域（特征少，粒子难以收敛）；

优先选在：走廊拐角附近的通行区、门框旁的空地、突出柱子旁的区域。

真值标定方法（不依赖全站仪）：

方法A（推荐）：在场地贴标记（地贴/胶带），用卷尺测量标记相对固定参考墙角的位置，精度约 ±2cm；

方法B：将机器人对齐某面墙，利用机器人底盘与墙的已知距离计算位置；

方法C：在初次建图后，用 RViz 的 2D Pose Estimate 初始化，让 AMCL 收敛后记录 /amcl_pose 作为"黄金标准"（仅适用于对比实验，非绝对真值）。

【注意】 真值精度直接影响论文中 RMSE 的可信度。建议至少用卷尺测量，精度控制在 ±3cm 以内，并在论文中如实说明真值获取方式。

## 9.3 定位实验流程（每个参考点）

步骤1：启动底盘、激光雷达、pointcloud_to_laserscan；

步骤2：启动 amcl_localization.launch（指定当前测试的地图版本）；

步骤3：将机器人移动到参考点，对齐标记；

步骤4：在 RViz 中用 2D Pose Estimate 给出初始位姿（误差控制在 ±20cm, ±15°以内）；

步骤5：等待粒子云收敛（约10-30秒，观察粒子云从分散到集中）；

步骤6：机器人静止，等待 30秒，用以下命令记录数据：

rostopic echo -p /amcl_pose > ~/paper_exp/csv/P1_M0_trial1.csv

步骤7：重复 3 次（重新初始化 AMCL，重新放置机器人，再次等待收敛记录）；

步骤8：换下一个参考点，重复步骤3-7；

步骤9：所有参考点完成后，换另一个地图版本（修改 map_file 参数），重复全程。

# 查看收敛状态：观察协方差矩阵对角线元素

rostopic echo -n 1 /amcl_pose | grep -A 36 covariance

# 若 xx < 0.1 且 yy < 0.1 且 aa < 0.05，认为已收敛

## 9.4 数据记录的关键说明

/amcl_pose 的 CSV 格式（-p 参数输出）包含列：%time, field.header.stamp, field.pose.pose.position.x, .y, .z, field.pose.pose.orientation.x/y/z/w, field.pose.covariance[0]...。

记录30秒内的所有数据（约每100ms一条，约300条），后处理时取均值作为该次实验的定位结果，取标准差衡量抖动。

【提示】 每个 CSV 文件名格式为：P<参考点编号>_<地图版本>_trial<次数>.csv，如 P3_M2_trial2.csv。

# 十、实验设计（三组实验）

10.1 实验A：地图质量指标对比

目的：量化四个版本地图在5个质量指标上的差异，为增强算法效果提供数据支撑。

操作：

对每个 bag（building_01.bag/02/03），分别用 hector_slam 建图3次，得到3个 M0 地图；

对每个 M0 依次执行 M1/M2/M3 处理，共得到 3×4=12 个地图文件；

用 compute_map_metrics.py 计算每个地图的5个指标，汇总到 CSV；

取3次平均值和标准差，填写论文表1。

预期结果：

Wall_Continuity: M0 < M1 ≈ M2 << M3（闭运算修复断墙后大幅提升）

Free_Connectivity: M0 ≈ M1 ≈ M2 < M3（补全自由区后提升）

Noise_Density: M0 >> M1 > M2 >> M3（每步均有下降）

Boundary_Sharpness: M0 ≈ M1 ≈ M2 ≈ M3（后处理不影响边界梯度）

Unknown_Ratio: M0 > M1 ≈ M2 > M3（补全后下降）

10.2 实验B：AMCL 定位精度对比（核心实验）

目的：量化地图质量对 AMCL 定位精度的实际影响，是论文"方法有效"的核心证据。

实验设置：

测试地图：M0（基准）、M2（主要优化）、M3（完整优化），共3个版本；

参考点数量：6个；

重复次数：每个参考点×每个地图版本 重复3次；

总实验数：6点 × 3版本 × 3次 = 54 组；

每组静止30秒记录 /amcl_pose，取均值作为该组定位结果。

评价指标计算：

RMSE（位置）= sqrt(mean((x_est - x_gt)^2 + (y_est - y_gt)^2))，单位 m；

MAE（航向角）= mean(|yaw_est - yaw_gt|)，单位 deg；

位置标准差 = 30s 内位置估计的标准差，衡量定位稳定性；

跳变次数 = 30s 内 /amcl_pose 中位移突变 > 0.2m 的次数，衡量定位可靠性。

# Python 分析脚本框架（每个 CSV 文件）：

import pandas as pd, numpy as np

df = pd.read_csv("P1_M0_trial1.csv")

x = df["field.pose.pose.position.x"].values

y = df["field.pose.pose.position.y"].values

# yaw 从四元数转换

import tf.transformations as tft

x_gt, y_gt = 1.23, 4.56  # 真值（卷尺测量）

rmse = np.sqrt(np.mean((x - x_gt)**2 + (y - y_gt)**2))

【注意】 tf.transformations 是 ROS 的 Python 库，在 Ubuntu/ROS 环境中可用。若在 Windows 本机分析，用 pyquaternion 替代。

10.3 实验C：消融实验

目的：量化 M1/M2/M3 各步骤的独立贡献，证明算法设计的合理性（而非"碰巧好"）。

设计：固定参考点 P3（实验A中定位误差最大的点，最具区分度），对 M0/M1/M2/M3 分别做定位实验，各5次，取 RMSE 均值。绘制折线图（图7），x轴为地图版本，y轴为 RMSE。

预期结论：

M0→M1：RMSE 小幅下降（去噪减少假激光匹配）

M1→M2：RMSE 进一步下降（主结构提取减少远处散点干扰）

M2→M3：RMSE 最大幅度下降（断墙修复和自由区补全最关键）

# 十一、数据管理方案（目录结构与命名规范）

## 11.1 目录结构（完整）

~/paper_exp/

├── bags/                    # 原始 rosbag

│   ├── mapping_01.bag       # 建图数据 第1次

│   ├── mapping_02.bag       # 建图数据 第2次

│   ├── mapping_03.bag       # 建图数据 第3次

│   └── localization_01.bag  # 定位验证（备用）

├── maps/                    # 地图文件

│   ├── M0_baseline/         # 原始建图结果

│   │   ├── M0_baseline.pgm

│   │   ├── M0_baseline.yaml

│   │   └── metrics.json     # 该版本5个指标值

│   ├── M1_denoised/

│   ├── M2_structure/

│   └── M3_enhanced/

├── csv/                     # 定位实验原始数据

│   ├── P1_M0_trial1.csv     # 参考点1_地图M0_第1次重复

│   ├── P1_M0_trial2.csv

│   ├── ...                  # 共 6×4×3 = 72 个文件

│   └── reference_points.csv # 参考点真值表

├── analysis/                # Python 分析脚本

│   ├── compute_metrics.py

│   ├── compute_localization_error.py

│   └── plot_figures.py

├── figures/                 # 论文图片（高分辨率）

│   ├── fig1_system_overview.png

│   ├── fig2_map_compare.png

│   ├── fig3_metrics_radar.png

│   ├── fig4_rmse_boxplot.png

│   ├── fig5_rmse_barplot.png

│   ├── fig6_particle_convergence.png

│   └── fig7_ablation_lineplot.png

└── docs/                    # 实验笔记

├── experiment_log.md    # 每次实验的时间、配置、特殊情况

└── reference_points.md # 参考点详细描述（位置、特征照片路径）

## 11.2 数据记录表格（参考点真值）

文件 reference_points.csv 格式：

point_id,x_gt_m,y_gt_m,yaw_gt_deg,description,photo_filename

P1,1.234,-3.456,90.0,left wall corner near door,P1_photo.jpg

P2,...

其中 x_gt/y_gt 单位为米，与 AMCL 坐标系一致（相同的 map 坐标系 origin）。yaw_gt_deg 为机器人朝向，以地图 x 轴正方向为 0°，逆时针为正。

【注意】 所有CSV文件中的坐标必须在同一坐标系（以 M0 地图的 origin 为基准）。不同地图版本（M0/M1/M2/M3）的 origin 必须完全相同，否则坐标不可比。

## 11.3 备份策略

原始 rosbag 立刻备份到移动硬盘，不要二次删除；

每次生成新版本地图，立刻备份到移动硬盘（PGM 文件较大但 < 5MB，值得保留全部版本）；

CSV 实验数据每日备份到云端（Google Drive/百度网盘）；

分析脚本用 git 管理（在 scout_0_ws 仓库下的 analysis/ 子目录）；

实验日志 experiment_log.md 每次实验后立即追加记录（不要事后凭记忆补）。

# 十二、论文图表规划（每张图详细定义）

## 12.1 图表总览

| 编号 | 名称 | 类型 | 数据来源 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图1 | 系统架构图 | 流程图 | 手工绘制 | draw.io / PowerPoint |
| 图2 | 四版本地图对比 | 2×2子图像 | M0/M1/M2/M3 PGM文件 | matplotlib imshow |
| 图3 | 地图质量指标雷达图 | 雷达图（蜘蛛图） | compute_metrics.py 输出 | matplotlib radar |
| 图4 | AMCL定位误差箱线图 | 箱线图 | P1-P6的RMSE数据 | matplotlib boxplot |
| 图5 | RMSE对比柱状图 | 分组柱状图 | M0/M2/M3的RMSE均值 | matplotlib bar |
| 图6 | 粒子云收敛过程 | RViz截图×3 | RViz Screenshot | RViz + scrot |
| 图7 | 消融实验折线图 | 折线图 | M0/M1/M2/M3 RMSE | matplotlib plot |
| 表1 | 地图质量指标汇总 | 数值表 | compute_metrics.py | LaTeX/Word表格 |
| 表2 | 定位精度统计汇总 | 数值表 | AMCL实验CSV | LaTeX/Word表格 |

## 12.2 各图详细说明

【图1：系统架构图】

内容：数据流向图，从"Scout Mini + 16线LiDAR"出发，经过 `pointcloud_to_grid` 的点云到地图生成优化，再到地图增强（M1/M2/M3）与 AMCL 定位验证，用矩形框+箭头表示各模块。

重点标注：本论文贡献（地图后处理模块）用不同颜色（如蓝色）高亮显示，与其他模块（灰色）区分。

【图2：四版本地图对比（2×2布局）】

内容：M0/M1/M2/M3四个版本的PGM灰度图，2行2列排列，每图下方有标题和关键统计（如 Noise_Density 值）。

注意：四图必须显示相同的地理区域（相同的像素裁剪范围），便于直观对比差异。如果地图分辨率不同，需要先对齐到相同分辨率再显示。

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))

for ax, (title, pgm) in zip(axes.flat, [("M0 原始",m0),("M1 去噪",m1),("M2 主结构",m2),("M3 增强",m3)]):

ax.imshow(pgm, cmap="gray"); ax.set_title(title); ax.axis("off")

plt.savefig("fig2_map_compare.png", dpi=200)

【图3：地图质量指标雷达图（蜘蛛图）】

内容：5个轴对应5个指标（Wall_Continuity, Free_Connectivity, 1-Noise_Density, Boundary_Sharpness, 1-Unknown_Ratio），4条线对应4个地图版本，颜色区分。

注意：将"越小越好"的指标（Noise_Density, Unknown_Ratio）取1减，统一为"越大越好"，使雷达图视觉上"越大越好"。

import numpy as np

categories = ["Wall\nContinuity", "Free\nConnectivity", "1-Noise", "Sharpness", "1-Unknown"]

N = len(categories)

angles = [n/N*2*np.pi for n in range(N)]; angles += angles[:1]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,6), subplot_kw={"projection":"polar"})

for values, label, color in data_list:

values += values[:1]

ax.plot(angles, values, label=label, color=color)

ax.fill(angles, values, alpha=0.1, color=color)

【图4：AMCL 定位误差箱线图】

内容：x轴为参考点（P1-P6），y轴为 RMSE（m），每个参考点绘制 M0/M2/M3 三个箱体（颜色区分）。展示不同位置、不同地图版本下的定位误差分布。

数据来源：对每个参考点，将3次重复实验的 RMSE 作为3个数据点，用箱线图展示分布（3个点的箱线图会退化为点+线，可改用误差棒柱状图）。

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))

# 每组3个柱，分别对应M0/M2/M3

for i, (map_name, rmses_by_point) in enumerate([("M0", ...), ("M2", ...), ("M3", ...)]):

positions = [j * 4 + i for j in range(6)]

ax.bar(positions, [np.mean(r) for r in rmses_by_point], yerr=[np.std(r) for r in rmses_by_point], label=map_name)

【图5：RMSE 对比柱状图（论文最重要的图）】

内容：6个参考点的平均 RMSE，x轴为地图版本（M0/M2/M3），y轴为 RMSE（m），颜色对应不同地图版本，误差棒显示标准差。图题和轴标签用英文（投稿要求）。

【提示】 在图5中需要有"统计显著性"标注（如 * p<0.05），若样本量（6点×3次=18个数据）较小，用 Wilcoxon signed-rank test 或 t-test 比较 M0 vs M3。

【图6：粒子云收敛过程（3张 RViz 截图）】

内容：同一参考点，M3 地图下，粒子云从初始化（分散）→中间状态（部分收敛）→稳定后（完全收敛）三个时间点的 RViz 截图。

操作方法：

在 RViz 中添加 PoseArray 话题 /particlecloud，将粒子用绿色箭头显示；

初始化后立刻截图（截图命令：scrot ~/paper_exp/figures/fig6a_init.png）；

约5-10秒后再截图（fig6b_mid.png）；

30秒后再截图（fig6c_converged.png）；

在论文中三图并排，加标题"t=0s / t=10s / t=30s"。

【表1：地图质量指标汇总表】

格式：行=地图版本（M0/M1/M2/M3），列=5个指标，每格为"均值±标准差"（3次建图重复）。

例子格式：

版本 | Wall_Cont | Free_Conn | Noise_Dens | Boundary_Sharp | Unknown_Ratio

M0   | 0.65±0.03 | 0.58±0.05 | 0.021±0.004| 42.3±3.1       | 0.38±0.02

M1   | 0.68±0.02 | 0.61±0.04 | 0.009±0.002| 43.1±2.8       | 0.35±0.02

M2   | 0.79±0.02 | 0.63±0.03 | 0.003±0.001| 44.0±2.5       | 0.34±0.02

M3   | 0.91±0.01 | 0.88±0.02 | 0.001±0.001| 44.5±2.3       | 0.11±0.01

【表2：定位精度统计汇总表】

格式：行=参考点（P1-P6），列组=地图版本（M0/M2/M3），每列组包含 RMSE（m）和 Yaw_MAE（°），最后一行为全部参考点均值。

# 十三、论文结构与撰写要点

## 13.1 推荐章节结构与字数

| 章节 | 内容 | 建议字数 |
| --- | --- | --- |
| 摘要：本文围绕 16 线激光雷达在室内场景中的三维点云到二维占据栅格地图生成优化问题展开，提出了面向定位任务的源头投影优化、结构感知地图增强与 AMCL 鲁棒定位验证三类方法。 | 问题+方法+结论，中英文各一份 | 中文300字 / 英文250词 |
| 1 绪论 | 研究背景、现有方法不足、本文工作和贡献 | 1500-2000字 |
| 2 相关工作 | 2D SLAM综述、AMCL改进、地图后处理方法 | 1500-2000字 |
| 3 算法设计 | 5个指标定义 + 后处理四阶段算法 | 2000-2500字 |
| 4 实验与分析 | 实验设置、地图质量对比、定位精度对比、消融实验 | 2000-2500字 |
| 5 结论 | 总结贡献、局限性与未来工作 | 500-800字 |
| 参考文献 | 15-20篇 | — |

13.2 摘要写作模板

第一句：点明研究问题。例："室内移动机器人的自主定位依赖高质量的先验地图，然而低线束激光雷达在走廊场景建图时存在墙体断裂、噪点密集等问题，严重影响 AMCL 定位精度。"

第二句：指出现有方法的不足。例："现有研究多聚焦于 SLAM 前端优化，缺乏面向 AMCL 性能的地图后处理理论与系统方法。"

第三句：本文方法。例："本文提出一种结构感知的占据栅格地图质量增强方法，包含量化指标体系与四阶段后处理算法。"

第四句：实验结论。例："在 Scout Mini 平台上的实验结果表明，增强后地图的 AMCL 定位 RMSE 相比原始地图降低 X%，验证了所提方法的有效性。"

【注意】 摘要中的 X% 数字必须等实验完成后再填入，不要在撰写初稿时捏造数据。

## 13.3 如何在绪论中呈现创新点

在绪论最后一段（"本文贡献"段），用以下格式逐条列出：

本文的主要贡献如下：

(1) 提出了……（创新点一），填补了……的研究空白；

(2) 设计了……（创新点二），相比 [ref] 的方法，在……方面有所改进；

(3) 在真实机器人平台上通过定量实验验证了……

# 十四、时间安排（8周详细计划）

| 周次 | 主要任务 | 每日建议 | 风险与备案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 环境准备 + 数据采集 | 周1-2：检查Ubuntu/ROS环境，安装hector_slam，验证TF外参 周3-4：完成3次建图rosbag录制（每次 ≥20分钟） 周5：录制定位参考点数据，完成参考点真值标定 | 风险：雷达IP配置失败。备案：提前和导师预约实验室时间，第一天只做环境准备不做录制。 |
| 第2周 | Hector SLAM建图 + 地图质量基础计算 | 周1-2：对3个bag各建图1次，目视检查质量，选最优bag作为主实验bag 周3-4：编写 compute_map_metrics.py，计算M0的5个指标 周5：汇总M0指标，识别主要质量问题 | 风险：建图质量差（大量灰色区域）。备案：补录覆盖更完整的bag；若实在无法改善，如实说明局限性并在论文中分析原因。 |
| 第3周 | 地图后处理算法实现 (M1/M2/M3) | 周1：实现M1（去噪），计算指标，对比M0 周2：实现M2（主结构提取），计算指标 周3：实现M3（断墙修复+自由区补全），计算指标 周4-5：生成图2（四版本对比）、图3（雷达图），验证算法代码无bug | 风险：M3闭运算将通道堵死。备案：减小核尺寸到3×3，或改用带方向约束的闭运算。 |
| 第4周 | 全量定位实验执行 | 周1：实车运行M0的AMCL实验（6个参考点×3次重复） 周2：实车运行M2的AMCL实验 周3：实车运行M3的AMCL实验 周4：消融实验（M0/M1/M2/M3 各P3点5次） 周5：整理实验数据，检查数据完整性 | 风险：AMCL收敛失败。备案：检查初始位姿误差、地图origin、TF链；若M0下AMCL完全无法收敛，说明基准地图太差，在论文中说明这正是算法必要性的证明。 |
| 第5周 | 数据分析 + 图表制作 | 周1-2：编写 compute_localization_error.py，计算所有RMSE/MAE/Std 周3：绘制图4（箱线图）、图5（柱状图）、图7（消融折线图） 周4：截图图6（粒子云收敛），制作表1、表2 周5：检查所有数字的一致性（图表中数字要与表格中一致） | 风险：图表数据量不够（实验重复次数少）。备案：增加到5次重复；若时间不够，对最重要的参考点（P3）做5次，其余参考点做3次。 |
| 第6周 | 论文撰写 | 周1：写第3章（算法设计），对照代码写，每个步骤对应一小节 周2：写第4章（实验与分析），对照图表写 周3：写第1章（绪论）和第2章（相关工作） 周4：写摘要和结论 周5：全文整体通读，检查逻辑连贯性 | 风险：相关工作文献不够。备案：提前在第2-3周利用碎片时间在Google Scholar搜索并阅读文献，至少储备20篇相关论文。 |
| 第7周 | 修改 + 导师审阅 | 周1-2：自查（创新点表述、数字一致性、图表规范） 周3：提交导师审阅 周4-5：根据导师意见修改（预留2轮修改时间） | 风险：导师要求大改实验。备案：在第4周实验时多留一份"备用参考点"，以便快速补充实验数据。 |
| 第8周 | 投稿准备 | 周1-2：按目标期刊/会议格式重排（LaTeX模板/Word模板） 周3：检查参考文献格式（DOI、作者名、页码） 周4：提交前最终检查（查重、图片分辨率≥300dpi、盲审版本） 周5：在线系统提交 | 风险：查重率过高。备案：提前在第6周写作时刻意用自己的语言表述，避免直接照抄参考文献句子。 |

【注意】 第4周的实车实验是整个方案最容易出现意外的环节（硬件故障、AMCL收敛失败、场地被占用）。建议每天实验结束后立刻备份当天CSV数据，并记录实验日志。

# 十五、注意事项与常见坑（35条）

## Hector SLAM 相关（8条）

【坑1】bag 回放时忘记加 --clock 参数。症状：hector_mapping 不更新地图（收不到激光）。解决：回放必须用 rosbag play --clock，且 launch 中设置 use_sim_time:=true。

【坑2】hector_slam 的 odom_frame 设置为 odom（而非 base_link）时需要 /odom 话题存在。本项目不用里程计，必须将 odom_frame 和 base_frame 都设为 base_link。

【坑3】地图保存后用 map_server 加载时报 "Cannot load image file"。原因：PGM 和 YAML 路径不对。解决：YAML 中 image 字段用绝对路径，或将 PGM 和 YAML 放在同一目录且 image 只写文件名。

【坑4】多次运行 hector_slam 得到的地图方向不一致。原因：hector_slam 以第一帧激光位置为原点。解决：每次建图前让机器人在完全相同的起始位置和朝向，或用 map_start_x/y 参数调整。

【坑5】地图分辨率 0.025m 时 map_size=1024 不够，地图边界被截断。解决：改用 resolution=0.05 + map_size=2048。

【坑6】回放快速（rosbag play -r 2 加速）时 hector_slam 跟不上。解决：不要加速回放，按实时速度（默认）或减速（-r 0.5）回放。

【坑7】hector_mapping 节点运行一段时间后自动退出（无报错）。检查：是否是内存不足（top 命令查看），若内存占用过高，减小 map_size。

【坑8】长走廊中段容易发生沿走廊方向的"滑动"漂移（y方向误差积累）。原因：走廊缺乏横向特征，扫描匹配沿走廊方向约束弱。缓解：降低速度，在走廊两端各放一个小标记物（箱子/椅子）提供横向特征。

## AMCL 相关（7条）

【坑9】AMCL 启动后粒子云永远分散，无法收敛。最常见原因：地图origin设置错误（地图世界坐标系与 base_link 坐标系对不上）；或初始位姿误差过大（>2m）。解决：先验证 map origin 是否正确，再降低 2D Pose Estimate 的初始误差。

【坑10】AMCL 在直走廊中"沿走廊方向"定位误差大，但横向很准。原因：走廊沿方向无明显特征，粒子沿走廊方向分布广。解决：当机器人转弯经过走廊端点时 AMCL 会自动修正；或增大 max_particles 提供更多沿走廊方向的采样。

【坑11】/amcl_pose 有输出但位置始终固定不动。原因：update_min_d/a 参数太大，机器人轻微抖动不触发更新。解决：减小到 0.05m / 0.05rad。

【坑12】使用 rosbag 回放验证定位时，AMCL 无法收敛（而实车可以）。原因：bag 回放时时间戳和 TF 可能有跳变。解决：实车实验比 bag 回放更可靠，优先以实车数据为准。

【坑13】AMCL 协方差矩阵中 z 方向值很大。这不是 bug，AMCL 2D 不约束 z 方向，协方差 [z,z] 值无意义，忽略即可。

【坑14】同一地图跑两次 AMCL 实验，RMSE 差异很大（可重复性差）。原因：每次初始位姿估计误差不同导致不同局部极值。解决：每次用相同初始位姿（发布 /initialpose），让机器人在参考点静止后等粒子充分扩散再计时。

【坑15】map_server 加载地图后报 "map has wrong size"。原因：YAML 中 resolution/origin 与实际 PGM 尺寸不匹配。解决：重新用 map_saver 生成，不要手动修改 YAML 文件。

## Python 2.7 注意事项（6条）

【坑16】Python 2.7 脚本含中文注释或字符串，运行时报 SyntaxError: Non-ASCII character。解决：在 shebang 后第二行加 # -*- coding: utf-8 -*-，或改用英文注释。

【坑17】Python 2 中 print 是语句（print x）而非函数（print(x)）。混用时出错。解决：统一用 print(x) 或文件头加 from __future__ import print_function。

【坑18】Python 2 中整数除法 5/2=2（截断），Python 3 中 5/2=2.5。解决：加 from __future__ import division，或用 5.0/2。

【坑19】Python 2 中 np.array([[1,2],[3,4]]) 的某些统计函数返回类型与 Python 3 不同。建议加 .astype(float) 确保计算精度。

【坑20】Python 2 不支持 f-string（f"x={x}"），需用 "x=%s" % x 或 "x={}".format(x)。

【坑21】Python 2 中 dict.items() 返回列表（Python 3 返回视图），遍历时行为相同但效率不同。对大字典遍历用 dict.iteritems() 代替 dict.items() 可提升效率。

## 数据采集常见坑（5条）

【坑22】录制 bag 时忘记录 /tf_static。症状：回放时激光点云与坐标系对不上，地图建不出来。解决：录制时必须包含 /tf 和 /tf_static。

【坑23】多次录制的 bag 用的是不同的 TF 外参（雷达位置调整过）。症状：不同 bag 建出的地图方向不一致。解决：拍照记录每次实验时的硬件安装状态，保持一致。

【坑24】rosbag 录制中途磁盘满，bag 文件损坏。解决：录制前检查 df -h，确保有 >10GB 可用空间。

【坑25】参考点真值用 AMCL 读数而非实际测量，后来发现 AMCL 读数本身有误差，导致真值不准。解决：真值必须用卷尺或物理测量获得，不能用 AMCL 读数作为真值（循环论证）。

【坑26】在光线不稳定时（开关灯）录制数据，激光在光滑地面产生的反射强度变化导致点云质量波动。解决：保持录制期间光线稳定，关闭不必要的灯，避免人员走动。

## ROS Melodic / 系统级（5条）

【坑27】catkin_make 编译成功但 source devel/setup.bash 后包仍找不到。解决：检查是否在 source 之前编译（编译后才能 source），或重新开一个终端重新 source。

【坑28】两台终端运行不同 roscore（或 SSH 多 session 有多个 ROS_MASTER_URI）。症状：话题发不到、tf_echo 无响应。解决：确保所有终端 export ROS_MASTER_URI 一致，且只运行一个 roscore。

【坑29】Ubuntu 休眠/锁屏后 ROS 时钟跳变，bag 回放异常。解决：实验期间禁用休眠（gsettings set org.gnome.desktop.session idle-delay 0）。

【坑30】PGM 文件用 Word 打开后被意外修改为 Windows 格式，导致 map_server 无法读取。解决：用 hex editor 或 Python PIL 验证 PGM 文件格式（首行应为 P5 或 P2），绝对不要用 Office 软件打开 PGM。

【坑31】rosbag play 回放速度太快（-r 5 加速5倍），激光扫描积压，hector_slam 处理延迟，地图漂移。解决：使用默认速度（不加 -r 参数）或减速。

## 论文写作常见坑（4条）

【坑32】创新点表述使用过于绝对的语言（"首次提出"、"达到SOTA"）。风险：审稿人会要求对所有类似工作做全面对比。建议改为"据作者所知"、"与现有方法相比在……方面有所改进"。

【坑33】图表中数字与正文叙述数字不一致（改了数据忘记同步修改文字）。解决：最终提交前用 Ctrl+F 搜索所有数字，逐一核对。

【坑34】参考文献格式不符合目标期刊/会议要求（作者名缩写方式、DOI格式等）。解决：下载目标期刊的 LaTeX 模板（.bst 文件），用 BibTeX 自动格式化，比手动格式化更可靠。

【坑35】实验部分缺少"局限性分析"段落，审稿人认为工作不严谨。建议：在结论前明确指出本方法的两三个局限性（如仅在走廊场景验证、依赖手工参数调整等），并说明未来如何改进。

# 附录A：常用命令速查

建图与定位启动命令：

# 底盘驱动

roslaunch scout_bringup scout_mini_minimal.launch

# 激光雷达

roslaunch lslidar_driver lslidar_c16.launch

# 点云转激光扫描

roslaunch pointcloud_to_laserscan sample_node.launch

# hector_slam 建图（回放bag时）

roslaunch my_navigation hector_mapping_custom.launch

rosbag play ~/paper_exp/bags/mapping_01.bag --clock

# 保存地图

rosrun map_server map_saver -f ~/paper_exp/maps/M0_baseline/M0_baseline

# AMCL 定位

roslaunch my_navigation amcl_localization.launch map_file:=.../M3_enhanced.yaml

# 记录定位数据（30秒）

timeout 35 rostopic echo -p /amcl_pose > ~/paper_exp/csv/P1_M0_trial1.csv

# TF 验证

rosrun tf tf_echo map base_link

rosrun tf view_frames && evince frames.pdf

# 话题频率检查

rostopic hz /scan

rostopic hz /amcl_pose

# 系统检查

rosnode list

rostopic list | grep -E "scan|map|amcl|odom"

rosbag info ~/paper_exp/bags/mapping_01.bag

Python 分析常用命令：

# 计算地图指标（Python 2.7）

python2 ~/paper_exp/analysis/compute_metrics.py --yaml .../M0_baseline.yaml

# 生成四版本地图对比图

python3 ~/paper_exp/analysis/plot_figures.py --output figures/

# CSV 数据分析（可用 Python3）

python3 ~/paper_exp/analysis/compute_localization_error.py --csv_dir csv/ --gt reference_points.csv

# 附录B：参考文献（建议阅读清单）

[1] Kohlbrecher S, von Stryk O, Meyer J, et al. A flexible and scalable SLAM system with full 3D motion estimation[C]//IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR). 2011. — Hector SLAM 原论文

[2] Fox D, Burgard W, Dellaert F, et al. Monte Carlo localization: Efficient position estimation for mobile robots[C]//AAAI/IAAI. 1999. — MCL 基础

[3] Thrun S, Fox D, Burgard W. Monte Carlo Localization with Mixture Proposal Distribution[C]//AAAI. 2000. — AMCL 改进

[4] Fox D. Adapting the Sample Size in Particle Filters Through KLD-Sampling[J]. IJRR, 2003. — 自适应粒子数

[5] Elfes A. Using occupancy grids for mobile robot perception and navigation[J]. Computer, 1989. — 占据栅格地图基础

[6] Thrun S, Burgard W, Fox D. Probabilistic Robotics[M]. MIT Press, 2005. — 经典教材（必读）

[7] Hess W, Kohler D, Rapp H, et al. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM[C]//ICRA. 2016. — Cartographer 2D

[8] Grisetti G, Stachniss C, Burgard W. Improved techniques for grid mapping with Rao-Blackwellized particle filters[J]. IEEE TRO, 2007. — GMapping

[9] Zhang J, Singh S. LOAM: Lidar odometry and mapping in real-time[C]//RSS. 2014. — LOAM 原论文

[10] Shan T, Englot B. LeGO-LOAM: Lightweight and ground-optimized lidar odometry and mapping[C]//IROS. 2018.

[11] Hornung A, Wurm K M, Bennewitz M, et al. OctoMap: An efficient probabilistic 3D mapping framework based on octrees[J]. Autonomous Robots, 2013.

[12] Lu F, Milios E. Globally consistent range scan alignment for environment mapping[J]. Autonomous Robots, 1997. — ICP 基础

[13] Biber P, Strasser W. The normal distributions transform: A new approach to laser scan matching[C]//IROS. 2003. — NDT

[14] Cadena C, Carlone L, Carrillo H, et al. Past, present, and future of SLAM: Toward the robust-perception age[J]. IEEE TRO, 2016. — SLAM 综述必读

[15] Macenski S, Foote T, Gerkey B, et al. Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild[J]. Science Robotics, 2022.

[16] Quigley M, Conley K, Gerkey B, et al. ROS: an open-source robot operating system[C]//ICRA Workshop. 2009.

[17] Koenig N, Howard A. Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator[C]//IROS. 2004.

[18] ROS Wiki: AMCL Package. http://wiki.ros.org/amcl

[19] ROS Wiki: hector_mapping Package. http://wiki.ros.org/hector_mapping

[20] ROS Wiki: map_server Package. http://wiki.ros.org/map_server